MARCO 프로젝트

Motor And Real-time Control Over CAN

Phase 1-2 결과 보고서

CAN 트랜시버 배선 + 로직분석기 파형 검증

2026년 7월 7일

정정(2026-10-25): CAN 버스 전압과 로직분석기 임계값 서술(4장 박스, 5.2절)을 정정했다. 틀린 문장은 지우지 않고 취소선으로 남겼고, 바로 아래에 정정 문단을 붙였다.

정정(2026-10-25): 2.2 배선표의 CAN TX·CAN RX 행과 주의 박스도 같은 방식으로 정정했다.

보강(2026-10-26): 4장 박스의 재검토 문단 뒤에, 사용한 트랜시버 모듈 기판의 120Ω 종단저항을 실측으로 확인한 보강 문단을 붙였다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 보드 | STM32 Nucleo-F446RE |
| 추가 하드웨어 | SN65HVD230D CAN 트랜시버 모듈, TOL-18627 로직분석기 (24MHz/8ch) |
| 단계 | Phase 1-2 — CAN 트랜시버 배선 + 로직분석기 파형 검증 |
| 목표 | 트랜시버를 통해 CAN 버스로 신호 출력 확인, PulseView로 프레임 디코딩 |
| 결과 | ID=0x123, DLC=8, Payload 일치 확인 ✅ |

목차

1.  개요 및 목표

✓ 작업 요약 • SN65HVD230D 트랜시버를 CAN1에 배선하고, 루프백 모드를 LOOPBACK(외부 출력 있음)으로 전환해 실제 신호를 트랜시버로 내보냈다. • PulseView 로직분석기로 CAN_L 파형을 캡처해 ID=0x123, DLC=8, Payload 8바이트 일치를 확인했다. • Silent 모드 오설정, 디코더 채널(CAN_H↔CAN_L) 오선택, 샘플레이트 부족 등 3건의 이슈(006~008)를 해결했다.

2.  하드웨어 구성 및 배선

3.  소프트웨어 설정

4.  PulseView 설정

5.  검증 결과

6.  트러블슈팅 요약

7.  데이터시트 확인 항목

8.  결론

1. 개요 및 목표

Phase 1-2는 STM32 CAN1 컨트롤러와 SN65HVD230D 트랜시버를 연결하고, 로직분석기로 CAN_H/L 파형을 캡처해서 프레임 디코딩을 검증하는 단계다.

| 목표 | 완료 기준 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 트랜시버 배선 | 전원 공급 + 신호선 연결 | ✅ |
| 로직분석기 CAN_L 파형 캡처 | 신호 변화 확인 | ✅ |
| CAN 프레임 디코딩 | PulseView CAN 디코더 동작 | ✅ |
| ID 확인 | 0x123 | ✅ |
| DLC 확인 | 8바이트 | ✅ |
| Payload 확인 | 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88 | ✅ |

2. 하드웨어 구성 및 배선

2.1 사용 장비

| 장비 | 모델 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| CAN 트랜시버 | SN65HVD230D 모듈 | CAN 컨트롤러 ↔ CAN 버스 신호 변환 |
| 로직분석기 | SparkFun TOL-18627 (24MHz/8ch) | CAN_H/L 파형 캡처 |
| 소프트웨어 | PulseView (sigrok) | 파형 시각화 + CAN 디코더 |

2.2 배선표

| 트랜시버 핀 | 연결 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 3.3V | STM32 CN6 4번 | 트랜시버 전원 |
| GND | STM32 GND 핀 | 공통 GND |
| CAN TX | STM32 PB8 (CN10 3번) 정정(2026-10-25): STM32 PB9 (CN10 5번). 검증에 성공한 최종 배선 기준이다. 표의 값은 디버깅 중 TX·RX를 맞바꿔 시험한 배선으로 보인다(추정). | 트랜시버 입력 → STM32 CAN RX 방향 주의 정정(2026-10-25): 모듈 'CAN TX'는 트랜시버 입력(D)이며 STM32 CAN1_TX(PB9)에 잇는다. |
| CAN RX | STM32 PB9 (CN10 5번) 정정(2026-10-25): STM32 PB8 (CN10 3번). | 트랜시버 출력 → STM32 CAN TX 방향 주의 정정(2026-10-25): 모듈 'CAN RX'는 트랜시버 출력(R)이며 STM32 CAN1_RX(PB8)에 잇는다. |
| CAN H | 로직분석기 CH0 | CAN 버스 High 라인 |
| CAN L | 로직분석기 CH1 | CAN 버스 Low 라인 |

⚠ 트랜시버 TX/RX 방향 주의 트랜시버 모듈의 'CAN TX'는 트랜시버 기준 명칭이다. 정정(2026-10-25): 모듈의 'CAN TX'·'CAN RX'는 STM32(CAN 컨트롤러) 쪽 신호 이름이다. 'CAN TX'(트랜시버 D 입력)에 PB9를, 'CAN RX'(R 출력)에 PB8을 잇는다. 아래 줄의 신호 방향은 최종 배선과 맞다. STM32 PB9(CAN1_TX)의 신호를 트랜시버가 받아서 CAN 버스로 내보낸다. 모듈 핀 이름과 STM32 핀 이름의 TX/RX 방향이 혼동될 수 있어 배선 시 주의가 필요하다.

2.3 로직분석기 연결

| 로직분석기 핀 | 연결 대상 | PulseView 채널명 |
| --- | --- | --- |
| CH0 | 트랜시버 CAN H | CAN_H |
| CH1 | 트랜시버 CAN L | CAN_L |
| GND | STM32 GND 핀 | 기준 전위 |

2.4 배선 사진

3. 소프트웨어 설정

3.1 비트 타이밍 계산 (500kbps)

RM0390 18장 CAN_BTR 레지스터 기준으로 계산했다. APB1 클럭은 SystemClock_Config에서 HCLK=84MHz, APB1DIV=2로 42MHz임을 확인했다.

| 파라미터 | 계산 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 목표 보드레이트 | — | 500kbps (자동차 파워트레인 CAN 표준) |
| 1비트 시간 | 1 / 500,000 | 2μs |
| 총 TQ 수 결정 | 14TQ 선택 | 2μs / 14 = 142.857ns per TQ |
| BRP 계산 | 142.857ns = (1+BRP) / 42MHz → BRP=5 | Prescaler = 6 |
| 실제 보드레이트 검증 | 42MHz / 6 / 14 | 500kbps ✅ |
| 샘플링 포인트 | (1+11) / (1+11+2) = 12/14 | 85.7% (권장 75~87.5%) ✅ |

hcan1.Init.Prescaler = 6; // BRP+1, TQ = 6/42MHz = 142.857ns hcan1.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ; hcan1.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_11TQ; // TS1 = 11TQ hcan1.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_2TQ; // TS2 = 2TQ // 42MHz / 6 / (1+11+2) = 500kbps, 샘플링 포인트 85.7%

3.2 CAN 모드 설정

트랜시버를 통해 외부 CAN 버스로 신호를 출력하려면 CAN_MODE_LOOPBACK으로 설정해야 한다. Silent 루프백 모드는 외부 핀으로 신호를 내보내지 않는다.

hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_LOOPBACK; // 외부 TX 핀으로 신호 출력 hcan1.Init.AutoRetransmission = DISABLE; // ACK 없어도 동작 // CAN_MODE_SILENT_LOOPBACK은 외부 핀 신호 없음 → 사용 불가 // CAN_MODE_NORMAL은 ACK 필요 → 단일 노드에서 에러 발생

4. PulseView 설정

| 설정 항목 | 값 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Sample rate | 4MHz | 500kbps CAN 기준 비트당 8샘플 확보 (1MHz는 오독 발생) |
| Sample count | 1M | 0.25초 측정 (1초 주기 송신 기준 충분) |
| CAN 디코더 RX 채널 | CAN_L | Dominant 상태에서 CAN_L만 LOW로 변화 |
| Nominal bitrate | 500000 | STM32 설정값과 일치 |
| Sample point | 85.00 | 비트 타이밍 계산값 (85.7% 반올림) |

📌 CAN 디코더를 CAN_L에 연결해야 하는 이유 Dominant(비트 0): CAN_H=3.5V(HIGH 유지), CAN_L=1.5V(LOW로 떨어짐) Recessive(비트 1): CAN_H=2.5V(HIGH), CAN_L=2.5V(HIGH) 로직분석기 임계값 약 1.6V 기준으로 CAN_L의 1.5V만 LOW로 읽힘 정정(2026-10-25): 위 전압은 5V 트랜시버의 전형값으로, AI가 제공한 값을 데이터시트와 대조하지 않고 그대로 썼다. SN65HVD230(TI SLOS346O 8.5절, 7쪽, 3.3V 전원 기준): dominant에서 CANH 2.45V~VCC, CANL 0.5~1.25V, recessive에서 CANH·CANL 전형 2.3V, dominant 차동 전압 전형 2V. 로직분석기(SparkFun TOL-18627 제품 개요)는 LOW ≤ 0.8V, HIGH ≥ 2.0V이고 그 사이는 판독이 보장되지 않는다. "임계값 약 1.6V"는 출처가 없다. CAN_L 디코딩이 된 것은 실제 문턱이 당시 CANL 전압보다 높았기 때문이며(관측), 문턱과 버스 전압은 측정하지 않았다(버스 전압 실측은 Phase 5-a 작업 2). 재검토(2026-10-25): 위 SN65HVD230 값은 데이터시트 시험 조건(부하 저항 포함, Figure 18·19)의 값이다. 이 단계의 배선표에는 종단저항이 없으므로 실제 버스 전압은 이와 달랐을 수 있고, 측정하지 않았다. 보강(2026-10-26): 위 재검토의 '배선표에는 종단저항이 없으므로'는 배선표 기준의 서술이다. 사용한 SN65HVD230 모듈은 기판에 120Ω 칩저항(표기 121)이 실장된 제품이라(2026-10-26 실측, 모듈 단독 CANH–CANL 약 120Ω) 이 단계의 버스에는 그 120Ω 하나가 걸려 있었다. 데이터시트 시험 조건의 부하와 다르므로 버스 전압이 위 값과 달랐을 수 있다는 결론은 같고, 버스 전압은 측정하지 않았다. (Claude 작성, 외부 검토 전) 교훈(2026-10-25): 수치는 출처가 무엇이든 받아들이기 전에 데이터시트와 대조한다(트러블슈팅 로그 ISSUE 022 정정 이력과 같은 교훈). CAN_H는 항상 HIGH라 변화 감지 불가

5. 검증 결과

5.1 PulseView 캡처 결과

아래는 실제 검증 시 PulseView 파형 캡처 화면이다. CAN_L에 펄스가 보이고 CAN: Fields에서 ID, DLC, Payload가 디코딩된다.

| 확인 항목 | 기대값 | 측정값 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifier (ID) | 0x123 (291) | 0x123 (291) | ✅ |
| DLC | 8바이트 | 8바이트 | ✅ |
| Payload | 11 22 33 44 55 66 77 88 | 11 22 33 44 55 66 77 88 | ✅ |
| CAN_L 파형 | Dominant 구간에서 LOW | LOW 구간 확인 | ✅ |
| 프레임 주기 | 약 1초 | 1초 주기 반복 | ✅ |

✓ Phase 1-2 검증 완료 트랜시버가 STM32 CAN 신호를 CAN 버스 차동 신호로 정상 변환하고 있음 PulseView에서 ID, DLC, Payload 모두 일치 확인 CAN 프레임 구조 (SOF, ID, DLC, Data, CRC, EOF) 정상 디코딩

5.2 로직분석기 한계 사항

일반 디지털 로직분석기는 CAN 차동 신호를 직접 측정하지 못한다. CAN_H/L 전압 레벨(Dominant: H=3.5V/L=1.5V, Recessive: 둘 다 2.5V)을 정확히 측정하려면 차동 프로브 또는 멀티미터가 필요하다.

정정(2026-10-25): SN65HVD230 기준값은 4장 박스의 정정 문단 참조. 위 괄호의 값은 5V 트랜시버 전형값이다.

⚠ 로직분석기 측정 한계 CAN idle 상태: CAN_H=2.5V, CAN_L=2.5V → 로직분석기는 둘 다 HIGH로 읽음 Dominant 상태: CAN_L=1.5V → 로직분석기 임계값(약 1.6V) 이하라 LOW로 읽힘 CAN_H는 항상 HIGH로 읽혀 파형 변화 미감지 정확한 전압 측정은 멀티미터 필요 (현재 미보유) 정정(2026-10-25): 위 두 줄의 전압과 임계값은 근거가 없다. recessive는 CANH·CANL 전형 2.3V, dominant CANL은 0.5~1.25V이며, 로직분석기 판독 기준은 LOW ≤ 0.8V, HIGH ≥ 2.0V다(4장 박스 정정). dominant CANL은 보장되지 않는 구간에 걸치지만 실제로는 LOW로 읽혔다(관측). 재검토(2026-10-25): SN65HVD230 값은 데이터시트 시험 조건(부하 포함) 기준이다(4장 박스 재검토).

6. 트러블슈팅 요약

상세 내용은 MARCO_트러블슈팅_로그.docx를 참조한다.

| 번호 | 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 006 | PB9에서 신호 없음 | CAN_MODE_SILENT_LOOPBACK은 외부 핀으로 신호 미출력 | CAN_MODE_LOOPBACK으로 변경 |
| 007 | PulseView CAN 디코더 동작 안 함 | CAN RX 채널을 CAN_H로 설정 → 변화 감지 불가 | CAN RX 채널을 CAN_L로 변경 |
| 008 | Payload 오독 (일부 바이트 틀림) | Sample rate 1MHz → 비트당 2샘플로 부족 | Sample rate 4MHz로 상향 |

7. 데이터시트 확인 항목

이 단계에서 직접 데이터시트를 열어 확인한 항목들이다.

| 항목 | 소스 | 찾은 내용 | 근거 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN1_TX/RX Morpho 위치 | UM1724 | PB8=CN10 3번, PB9=CN10 5번 | 커넥터 핀 배치표 |
| SN65HVD230 핀 배치 | SN65HVD230 데이터시트 | D=1, GND=2, VCC=3, R=4, Vref=5, CANL=6, CANH=7, Rs=8 | Pin configuration |
| Rs 핀 모드 | SN65HVD230 데이터시트 | GND=고속모드, 저항=슬로프제어 | Rs 핀 설명 |
| APB1 최대 클럭 | DS10693 | 42MHz (Over-drive OFF) | Internal APB1 clock frequency 표 |
| TIM3 최대 타이머 클럭 | DS10693 | 90MHz (TIMPRE=0) | Table 60. TIMx characteristics |
| TIMPRE 리셋값 | RM0390 RCC 장 | 0 (RCC_DCKCFGR 리셋값 0x0) | RCC_DCKCFGR 레지스터 |
| TIM3 클럭 계산 | RM0390 RCC 장 | APB1 prescaler>1 → ×2 = 84MHz | TIMPRE=0 타이머 클럭 설명 |
| 500kbps 비트 타이밍 | RM0390 18장 | BRP=5, TS1=11, TS2=2, 샘플링포인트 85.7% | CAN_BTR 레지스터 |

⚠ 데이터시트 확인 없이 진행했던 항목 CAN_MODE_SILENT_LOOPBACK 동작 → 외부 신호 없음을 몰라서 시행착오 발생 PulseView CAN RX 채널 → CAN_H/CAN_L 차이를 실험으로 확인 (사전에 CAN 물리 계층 이해로 예측 가능) Sample rate → 나이퀴스트 기준으로 사전 계산 가능했지만 실험적으로 확인

8. 결론

Phase 1-2의 목표를 달성했다. SN65HVD230D 트랜시버를 STM32 CAN1 컨트롤러에 연결하고, PulseView 로직분석기로 CAN_L 파형을 캡처해서 ID=0x123, DLC=8, Payload 완전 일치를 확인했다.